瓦磁模具磁路设计系统

功能需求文档（PRD）

版本：V1.2

日期：2026-07-14

类型：工业软件 / 参数化设计工具

适用对象：研发开发、测试验收、项目评审、归档交付

# 修订记录

| 版本 | 修订日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-14 | 初始版本，明确一期参数化绘图、二期仿真整体框架 | 产品部 |
| V1.1 | 2026-07-14 | 补全一期完整业务规则、本地方案管理、合规校验逻辑；精细化拆解二期仿真求解、可视化、多方案优化、报告生成全模块；新增研发专用分阶段验收标准 | 产品部 |
| V1.2 | 2026-07-14 | 合并V1.1一期完善业务规则与V1.0二期完整仿真技术内容，形成可直接交付开发的完整PRD；统一公式格式适配Word原生编辑器 | 产品部 |

# 一、需求背景

## 1.1 业务触发

铁氧体瓦磁多腔成型模具的磁路设计目前依赖 Maxwell 等商用有限元仿真软件。工程师需要手动建模、逐项赋值、设置边界条件后求解，单次仿真周期长（小时级），且每次模具尺寸变更都需要重复完整流程。模具方案迭代与校核效率低，严重制约了新产品开发节奏。

企业内部已形成一套成熟的磁路设计规范（QHM-0080-2026），对各类模具（方块磁、内弧工作面磁瓦、外弧工作面磁瓦）的结构参数、材料选择、尺寸约束关系做了明确规定。但这些规范以 Word 文档形式存在，参数依赖人工查阅和计算，缺乏与设计工具的联动。

## 1.2 核心痛点

痛点一：参数查阅与计算割裂。工程师设计模具时，需在规范文档和 CAD 软件之间反复切换。h2 厚度需根据 h 值查表确定（h<9 取 3mm，h 在 9~29.5 取 6mm），w1 需按 w+6 手动计算，容易出错。

痛点二：截面图绘制重复劳动。每套模具的截面结构图（上模不导磁层、导磁体、生坯、下不导磁层的层叠关系）高度结构化，但工程师仍需在 CAD 中逐次手绘，无法参数化复用。

痛点三：仿真门槛高、周期长。有限元仿真需要专业知识和软件操作能力，且单次求解耗时长。对于结构相似的模具变型，大量计算是重复的。

痛点四：方案管理无规范。设计方案分散在工程师本地，无统一归档格式，跨人员协作、历史方案回溯效率低。

## 1.3 需求目标

构建一套参数化模具磁路设计系统，将设计规范中的参数约束关系内置到系统中。用户输入核心尺寸参数后，系统自动完成关联参数计算、模具截面 CAD 图生成、磁路仿真求解，以及磁密分布/磁力线/均匀度等工艺指标的自动输出。

系统分两期建设：一期实现参数化截面图生成与本地方案管理，二期扩展为完整的磁路仿真计算系统。

# 二、系统功能总览

系统共包含 8 个核心功能模块，分两期实施，覆盖模具参数设计、图纸生成、方案管理、仿真计算、数据可视化、报告输出全流程。

| 序号 | 功能模块 | 描述 | 实施阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具类型选择 | 方块磁 / 内弧常规径向 / 内弧汇聚/洗衣机 / 外弧磁瓦选型 | 一期 |
| 2 | 参数化输入与校验 | 核心尺寸输入、关联参数自动计算、规范合规性实时校验 | 一期 |
| 3 | CAD 截面图生成 | 参数驱动 SVG 矢量图实时渲染、视图交互操作 | 一期 |
| 4 | 本地方案管理 | 方案保存、加载、重命名、删除、导入导出 | 一期 |
| 5 | 数据导出（一期） | SVG/PNG/DXF 图纸、Excel参数清单导出 | 一期 |
| 6 | 磁路仿真求解 | 材料库管理、有限元磁场求解、规范合规校验 | 二期 |
| 7 | 仿真结果可视化 | 磁密云图、磁力线、数据曲线、多腔对比展示 | 二期 |
| 8 | 多方案优化与报告 | 多方案对标、梯度扫描、标准化PDF报告生成 | 二期 |

# 三、适用范围与约束

## 3.1 适配产品

各类径向弧形锶/钡铁氧体磁瓦、方块磁铁氧体，以及对应的多腔并列式干压成型模具。系统以多模腔阵列结构模具为核心适配对象。

## 3.2 使用人群

| 角色 | 典型使用场景 |
| --- | --- |
| 模具结构工程师 | 新型模具前期方案快速建模与截面图生成、导出DXF用于加工 |
| 磁路仿真研发人员 | 多腔模具磁密均匀性计算、偏差分析、方案迭代优化 |
| 成型工艺调试工程师 | 不同模具尺寸方案下磁场性能对比、工艺参数适配 |
| 模具方案评审人员 | 查看标准化仿真报告与截面图，完成方案评审验收 |

## 3.3 系统边界

1. 磁场工况限制：仅适用于静态直流恒定静磁场，不支持交变磁场、动态充磁工况。

2. 几何适配：以径向弧形铁氧体瓦磁多腔模具及方块磁模具为核心，其他异形模具暂不纳入。

3. 一期边界：纯前端单页应用，无后端服务、无用户权限体系，数据存储于浏览器本地；仅提供绘图与参数计算能力，无磁路仿真计算功能。

# 四、功能需求详细设计

第一部分：一期功能（完善全量业务规则，可直接交付开发）

## 4.1 模具类型选择模块

用户进入系统后，优先选择模具类型，系统根据 QHM-0080-2026 规范自动匹配对应结构参数、材料配置、截面布局，四类模具全覆盖。

| 模具类型 | 规范章节 | 取向方式 | 截面结构特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方块磁模具 | 第7部分 | 平行取向 | 上模不导磁层（70Mn）+ 45#钢导磁体 + 生坯 + 下冲模不导磁层（司太立）矩形层叠结构 |
| 内弧磁瓦 - 常规径向 | 第8.1节 | 径向取向 | 弧形生坯 + 下冲模不导磁层台阶 + 导磁模套 + 中心磁芯，内弧夹角 >= 90度 |
| 内弧磁瓦 - 汇聚/洗衣机 | 第8.2~8.3节 | 汇聚/洗衣机取向 | 常规径向基础上，上模新增70Mn不导磁层，弧顶厚12mm，两侧高5mm |
| 外弧磁瓦 | 第9部分 | 常规/8P专用取向 | 8P专用取向增设上模不导磁层，结构与汇聚取向一致，弧形方向相反 |

### 交互逻辑

1. 页面顶部采用卡片式选择器，展示四类模具，卡片包含名称、结构描述、截面缩略图。

2. 选中卡片高亮边框标识，切换类型时弹窗提示：切换模具类型将清空当前参数，是否继续？

3. 确认切换后清空所有参数，自动加载对应模具类型的固定参数与表单。

4. 系统记忆用户上次选型，下次打开页面默认选中历史模具类型。

## 4.2 参数化输入模块

系统按规范结构化拆分参数，分为用户输入、自动计算、固定参数三类，实现参数自动联动、实时校验、规范对齐，杜绝人工计算误差。

### 4.2.1 方块磁模具参数

| 参数符号 | 参数名称 | 类型 | 单位 | 取值规则 | 默认值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w | 生坯宽度 | 用户输入 | mm | >0，按客户图纸及放大系数计算 | -- |
| h | 生坯厚度 | 用户输入 | mm | >0 | -- |
| h1 | 上模不导磁层高度 | 固定 | mm | 33 | 33 |
| w1 | 上模不导磁层宽度 | 自动计算 | mm | w1 = w + 6 | 随w动态变化 |
| h2 | 下冲模不导磁层厚度 | 自动计算 | mm | h<9=3；9<=h<=29.5=6 | 随h动态变化 |

材料约束：上模不导磁层=70Mn、下冲不导磁层=司太立、上模导磁体=45#钢，一期固定不可修改。

### 4.2.2 内弧工作面磁瓦参数（常规径向取向）

| 参数符号 | 参数名称 | 类型 | 单位 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w | 生坯宽度（弧长） | 用户输入 | mm | >0 |
| h | 生坯厚度 | 用户输入 | mm | 6~32.5 |
| R2 | 生坯内径 | 用户输入 | mm | >0 |
| h1 | 下冲模不导磁层高度 | 固定 | mm | 6 |
| h2 | 下冲模不导磁层计算厚度 | 自动计算 | mm | h2 = h1 * 1.35 - 1.83（向下取整） |
| R3 | 下冲模不导磁层台阶半径 | 自动计算 | mm | R3 = R2 - h1 |
| R4 | 下冲模不导磁层小圆角 | 固定 | mm | 3 |

### 4.2.3 内弧磁瓦参数（汇聚/洗衣机取向）

在常规径向基础上增加上模不导磁层参数：

| 参数符号 | 参数名称 | 类型 | 单位 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h3 | 上模不导磁层弧顶厚度 | 固定 | mm | 12 |
| h4 | 上模不导磁层两侧高度 | 固定 | mm | 5 |
| w1 | 上模不导磁层宽度 | 自动计算 | mm | w1 = w + 10（向下取整） |

### 4.2.4 洗衣机磁瓦特殊参数

| 参数符号 | 参数名称 | 类型 | 单位 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 下冲模不导磁层圆角半径 | 固定 | mm | 20 |
| h1（洗衣机） | 下冲模不导磁层高度 | 用户选择 | mm | 下拉选项：3 / 4.5 / 6 |
| h2（洗衣机） | 下冲模不导磁层计算厚度 | 自动计算 | mm | h2 = h1 * 3.47（向下取整） |

### 4.2.5 外弧工作面磁瓦参数

| 参数符号 | 参数名称 | 类型 | 单位 | 取值规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| h1 | 下冲模不导磁层高度 | 固定/选择 | mm | 常规取向6~8；8P专用取向固定6 |
| R3 | 下冲模不导磁层台阶半径 | 自动计算 | mm | R3 = R2 + h1 |
| h3 | 上模不导磁层弧顶厚度 | 固定（8P专用） | mm | 12 |
| h4 | 上模不导磁层两侧高度 | 固定（8P专用） | mm | 5 |
| w1 | 上模不导磁层宽度 | 自动计算（8P专用） | mm | w1 = w + 10（向下取整） |

### 4.2.6 参数校验规则

参数修改后实时触发校验，非法参数红框标红并展示精准提示，超规范参数橙框预警。

| 校验项 | 判定条件 | 提示文案 |
| --- | --- | --- |
| 生坯宽度w | w <= 0 | 生坯宽度必须大于 0 |
| 生坯厚度h | h <= 0 | 生坯厚度必须大于 0 |
| 方块磁生坯厚度 | h > 29.5 | 生坯厚度超过29.5mm，超出QHM-0080-2026规范推荐范围，需专项验证 |
| 生坯内径R2 | R2 <= 0 | 生坯内径必须大于 0 |
| 常规径向内弧夹角 | 夹角 < 90度 | 内弧夹角不满足>=90度的规范要求 |
| 洗衣机磁瓦内弧夹角 | 夹角 < 60度 | 内弧夹角不满足>=60度的规范要求 |

### 4.2.7 多腔模腔配置规则

1. 模腔数量：支持1~20整数输入；模腔间距为相邻模腔中心距离（mm）。

2. 强制校验：相邻模腔导磁体壁厚 = 模腔间距 - 生坯宽度，不得小于5mm。

3. 校验不通过提示：相邻模腔导磁壁厚不得小于5mm，请调整模腔间距。

### 4.2.8 一期核心补充业务规则

参数权限规则：固定参数置灰不可编辑、自动计算参数联动更新不可手动修改、用户参数可编辑，权限严格区分。

超规范处理规则：超规范参数不阻断操作，仅橙色预警，二期仿真自动标注特殊设计标识。

材料绑定规则：一期所有结构层材料严格绑定规范材质，禁止自定义替换。

精度规则：所有长度尺寸保留1位小数，角度保留整数，计算结果按规则自动向下取整。

### 4.2.9 操作效率设计

工程师每日需处理多套模具，系统支持以下高频操作效率优化：

快捷键支持：参数表单支持 Tab 键顺序跳转、Enter 键确认输入；Ctrl+S 快速保存当前方案；Ctrl+E 快速导出截面图。

模板快速填充：系统内置典型参数模板（如 F400x250x80 系列常用 w/h 组合），一键填充全部参数，减少重复录入。

批量导出：方案列表支持多选，一次选中多个方案批量生成 DXF/Excel，文件名自动带方案名+日期参数。

### 4.2.10 边界场景与异常处理规则

当前 PRD 仅覆盖正常参数校验，以下边界值与异常场景的兜底逻辑必须在开发中实现：

参数边界取值：生坯厚度 h=9mm 及 h=29.5mm 时，h2 统一取 6mm；h 无限趋近于 9mm 时按向下阈值取值，避免开发取整逻辑偏差。

非法输入处理：输入框仅允许数字与小数点，粘贴非数字字符自动过滤；参数为空时禁止生成图纸与导出，给出明确提示。

多腔边界处理：模腔数量 = 1 时，模腔间距参数自动置灰隐藏；模腔间距刚好等于生坯宽度 + 5mm 时判定为合法。

存储满额兜底：本地方案达 50 条上限时，弹窗提供删除最早 3 条方案、清理所有方案、取消保存三个选项，而非仅提示清理。

导出异常处理：DXF/Excel 导出失败时，弹窗提示具体原因（如参数非法、浏览器权限不足），支持重试，避免无响应。

## 4.3 CAD截面图生成模块

基于参数实时渲染SVG矢量图纸，300ms内完成重绘，支持全维度交互，完全满足工程绘图标准。

### 4.3.1 方块磁截面结构

自上而下三层结构：上模70Mn不导磁层（w1=w+6，h1=33mm）-> 生坯区域（w*h） -> 下冲司太立不导磁层（w*h2）。

### 4.3.2 尺寸标注规则

| 标注类型 | 标注内容 | 标注位置 | 标注样式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽度标注 | 生坯宽度W | 生坯区域下方 | 双向箭头+数值+mm |
| 宽度标注 | 上模总宽W+6 | 上模区域上方 | 双向箭头+数值+mm |
| 高度标注 | 上模高度h1 | 视图左侧 | 垂直双向箭头+33mm |
| 高度标注 | 生坯厚度h | 视图左侧 | 垂直双向箭头+数值+mm |
| 高度标注 | 下不导磁层厚度h2 | 视图右侧 | 垂直双向箭头+数值+mm |
| 材料标注 | 各层材质名称 | 区域中心 | 居中黑体标注 |

### 4.3.3 图形渲染规范

| 图形元素 | 渲染样式 |
| --- | --- |
| 45#钢导磁体 | 白色填充+黑色实线边框 |
| 70Mn/司太立不导磁层 | 浅灰色#D1D5DB填充+黑色实线边框 |
| 生坯区域 | 45度斜线剖面填充（间距6px）+黑色实线边框 |
| 尺寸标注线 | 深灰色#4B5563细实线，带箭头 |
| 尺寸文字 | 黑色等宽字体，12px，居中 |
| 材料文字 | 黑色宋体，14px，居中 |
| 层分界线 | 1.5px黑色粗实线 |

### 4.3.4 弧形磁瓦与方块磁视图差异

| 特征 | 方块磁 | 内弧/外弧磁瓦 |
| --- | --- | --- |
| 生坯形状 | 标准矩形 | 弧形扇环段（内径R2、外径、夹角定义） |
| 不导磁层形状 | 标准矩形 | 弧形台阶状，随生坯弧度弯曲 |
| 导磁模套 | 无，直板45#钢 | 弧形导磁模套包裹生坯外侧 |
| 中心磁芯 | 无 | 圆柱/圆台形中心导磁芯 |
| 圆角处理 | 无 | 下冲模台阶R3/R4圆角渲染 |

### 4.3.5 视图交互逻辑

| 操作 | 系统响应 |
| --- | --- |
| 鼠标滚轮缩放 | 以鼠标为中心缩放，缩放区间50%~500%，无失真 |
| 左键拖拽平移 | 自由拖动视图，适配查看需求 |
| 双击画布复位 | 恢复1:1比例、居中展示 |
| 图层悬停 | 悬浮图层蓝色高亮，Tooltip展示材料、尺寸、规范依据 |

### 4.3.6 图纸规范业务规则

1. 所有标注精度与参数一致，长度1位小数、角度整数。

2. 多腔模具默认展示完整阵列，支持切换单腔详图。

3. DXF图纸1:1比例、单位mm，兼容AutoCAD2020+、SolidWorks。

4. 超规范设计图纸自动添加超规范设计，需专项仿真验证文字备注。

## 4.4 本地方案管理模块（一期新增）

### 4.4.1 功能概述

替代本地零散文件存储，实现模具参数方案标准化本地归档、复用、跨设备迁移。

### 4.4.2 核心功能明细

方案保存：自定义方案名称（30字符内），打包存储全部参数、模具类型、模腔配置。

方案操作：支持加载、重命名、删除，删除前二次确认。

导入导出：支持JSON格式方案文件导出/导入，实现跨设备复用。

智能过滤：切换模具类型后，自动筛选对应类型方案。

### 4.4.3 业务约束

1. 本地最大存储50套方案，超限弹窗提示清理。

2. 导入方案自动校验参数合法性，非法参数禁止导入并提示异常项。

3. 页面刷新、重启浏览器，本地方案数据不丢失。

### 4.4.4 历史版本与撤销

单套方案支持保存历史快照，每次保存时自动记录版本号（如 v1、v2），用户可随时回退到任意历史版本。

版本对比功能：选择两个历史版本，系统自动高亮展示参数差异项（变化值标红），便于追溯调整过程。

最大保留20个历史版本，超出时自动清理最早版本，避免存储膨胀。

### 4.4.5 数据安全与容灾

1. 自动备份提醒：用户每次保存方案后，系统提示导出 JSON 备份文件，降低浏览器数据丢失风险。

2. 存储容量预警：localStorage 使用容量达到 80% 时，顶部 banner 提示清理旧方案或导出备份。

3. 数据损坏恢复：导入 JSON 时自动检测完整性，缺失字段以默认值补齐并提示用户；严重损坏文件禁止导入并展示具体异常项。

### 4.4.6 操作日志与可追溯性

对齐 Q/HM-0065-2022 数字化仿真流程管理规范，系统补充本地操作留痕能力：

日志记录范围：所有参数修改、方案保存/删除、图纸导出操作生成本地操作日志，记录操作时间、操作类型、变更前后参数。

日志导出：支持导出操作日志为 CSV 格式，满足设计过程追溯要求。

自动触发规则：切换模具类型、修改核心尺寸时，自动触发日志记录。

## 4.5 一期数据导出模块

| 导出类型 | 格式 | 内容 | 业务规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截面图片导出 | SVG/PNG | 完整带标注模具截面图 | PNG 300DPI高清，SVG无损矢量，文件名自动带日期参数 |
| CAD图纸导出 | DXF | 分层级工程图纸 | 严格遵循图层规范，超规范图纸自动备注 |
| 参数清单导出 | Excel/CSV | 全量参数、类型、规范依据 | 结构化表格，可直接用于工艺核对 |

### DXF分层规范（研发强制执行）

| 图层名 | 图层内容 | AutoCAD色号 |
| --- | --- | --- |
| OUTLINE | 模具外轮廓线 | 7号（白色） |
| DIMENSION | 所有尺寸标注、数值 | 3号（绿色） |
| MAGNETIC | 导磁体边界、填充 | 4号（青色） |
| NON-MAGNETIC | 不导磁层边界、填充 | 8号（灰色） |
| GREEN-BODY | 生坯剖面、边界 | 2号（黄色） |
| TEXT | 所有材料、备注文字 | 7号（白色） |

## 4.10 一期量化验收标准与测试用例框架

以下为研发交付与测试验证的量化标尺，测试团队可直接据此编写测试用例：

| 验收项 | 合格标准 | 测试方式 |
| --- | --- | --- |
| 参数计算准确率 | 所有自动计算参数与规范公式结果偏差为 0，取整规则完全一致 | 覆盖所有模具类型，各取 5 组典型参数人工核算比对 |
| 视图联动性能 | 参数修改后截面图重绘延迟<=300ms，标注数值与参数 100% 一致 | 多组参数连续修改，计时 + 人工核对标注 |
| DXF 兼容性 | AutoCAD 2020/2022/2024、SolidWorks 2022 打开无图层错乱、比例 1:1、元素无缺失 | 多版本软件实测验证 |
| 方案管理 | 保存/加载/重命名/删除/导入导出功能正常，刷新页面数据不丢失 | 全功能遍历测试 |
| 浏览器兼容 | Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 90+ 功能全正常、样式无错乱 | 三浏览器实测 |

第二部分：二期功能（精细化仿真全模块，可直接交付开发）

## 4.6 磁路仿真求解模块（二期核心）

### 4.6.1 求解原理

系统基于静磁场麦克斯韦方程组，引入矢量磁位 A，通过有限元离散化求解各节点的磁位分布，进而计算全域磁密矢量。核心方程链如下：

麦克斯韦静磁方程组：

nabla x H = J  ;  nabla . B = 0  ;  B = mu(H) . H

矢量磁位化简方程：

nabla x ( (1/mu)(nabla x A) ) = J

有限元离散求解方程：

K(A) . A = F

其中 K(A) 为非线性刚度矩阵（随磁导率动态更新），A 为节点矢量磁位，F 为励磁激励向量。收敛判定条件为 ||K(A)A - F|| < epsilon，epsilon 为用户可配置的迭代残差阈值。

### 4.6.2 仿真前置配置

复用一期参数化几何模型，无需二次建模，一键带入仿真场景，支持自定义求解参数。

| 配置参数 | 参数含义 | 默认值 | 可调范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网格精度 | 有限元离散密度 | 中等 | 粗/中等/精细/自定义 |
| 收敛残差epsilon | 迭代收敛判定阈值 | 1e-6 | 1e-3 ~ 1e-8 |
| 最大迭代次数 | 单次求解最大迭代轮次 | 50 | 10~200 |
| 求解维度 | 2D轴对称/2D平面 | 2D平面 | 2D平面/2D轴对称 |
| 励磁电流密度J | 励磁线圈电流密度 | 根据线圈参数计算 | 用户输入或自动计算 |

### 4.6.3 材料磁特性

导磁材料在未饱和区使用线性本构，进入饱和区后根据实测 B-H 磁化曲线插值获取 mu(H)。系统内置标准材料的 B-H 曲线数据库，同时支持用户自定义导入。

| 材料类别 | 具体材料 | 本构关系 | 关键参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软磁导磁材料 | 电工纯铁、低碳钢、45#钢 | B = mu(H).H，线性区 mu = mu0.mu_r | 相对磁导率 mu_r、饱和磁感应强度 B_s |
| 铁氧体生坯 | 锶铁氧体、钡铁氧体 | 适配不同压实密度的磁导率 | 压实密度对应的 mu_r 值 |
| 非导磁材料 | 70Mn、司太立、模具不锈钢 | mu_r = 1 | 默认真空磁导率 |

### 4.6.4 核心计算指标

| 指标名称 | 计算公式 | 工程意义 | 合格判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元磁密幅值 | B_mag = sqrt(B_x^2 + B_y^2) | 每个有限元单元的磁感应强度大小 | -- |
| 生坯磁密统计 | B_max、B_min、B_bar | 衡量生坯区域磁场强度水平 | -- |
| 单腔磁场不均匀度 | delta_single = (B_max - B_min) / B_bar * 100% | 单个模腔内磁场均匀性 | 越小越好 |
| 多腔磁场不均匀度 | delta_array = (max(B_n) - min(B_n)) / B_bar * 100% | 多个模腔之间的磁场一致性 | 越小越好 |
| 有效磁通 | Phi = double_integral(B . dS) | 穿过生坯截面的总磁通量 | -- |
| 磁通利用率 | eta_Phi = Phi_生坯 / Phi_励磁 * 100% | 有效磁通占总励磁磁通的比例 | 越高越好 |
| 磁饱和判定 | B_e > B_s -> 饱和 | 导磁件是否进入磁饱和状态 | 导磁件不应饱和 |
| 尺寸敏感度 | S = (Delta_B/B) / (Delta_L/L) | 模具尺寸变化对磁密的影响程度 | -- |

### 4.6.5 仿真合格阈值定义

仿真结果需与工艺标准对标，系统内置以下量化合格判据，未达标指标自动标红报警：

| 指标名称 | 合格阈值 | 报警级别 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单腔磁场不均匀度 delta_single | <= 5% | 红色 | 调整模具结构尺寸或材料 |
| 多腔磁场不均匀度 delta_array | <= 8% | 红色 | 检查模腔间距一致性或导磁体对称性 |
| 磁通利用率 eta_Phi | >= 60% | 橙色 | 优化导磁路径，减少漏磁 |
| 导磁件磁饱和 | 无饱和区域 | 红色 | 增大导磁件截面积或更换高饱和材料 |
| 上模面中心磁场 | > 3000 Gs | 橙色 | 检查励磁线圈参数 |
| 下模面中心磁场 | > 4500 Gs | 橙色 | 检查下不导磁层厚度h2是否合规 |

注：以上阈值基于 QHM-0080-2026 规范及企业历史仿真数据统计确定，支持二期扩展为按产品型号自定义阈值。

### 4.6.6 企业规范强制合规校验规则

仿真结果除数值计算外，必须嵌入规范的业务判定逻辑，体现规范内置的核心价值：

强制阈值校验：自动判定上模面中心磁场>=3000Gs、下模面中心磁场>=4500Gs，不满足直接标记成型磁场不合格。

取向匹配建议：根据模具类型与计算出的平均取向角度，自动给出业务建议。例如：4极汽车磁瓦径向取向反电动势最大；内弧汇聚取向噪音最低；8极表贴压缩机磁瓦外弧汇聚取向为最优方案。

磁饱和预警：导磁体饱和区域占比>30% 时，给出导磁体存在局部饱和，建议优化结构或降低励磁的预警。

均匀度参考阈值：内置行业推荐值：单腔磁场不均匀度<=5% 为优秀，5%~10% 为合格，>10% 给出优化建议。

### 4.6.7 多腔模具仿真专项逻辑

多腔阵列仿真必须纳入相邻模腔的磁场耦合影响，不得按单腔简单复制。

多腔磁场不均匀度计算口径：以各模腔平均磁密的极差，除以所有模腔总平均磁密。

性能指标：10 腔及以内模型，中等网格下仿真时长<=15 分钟。

### 4.6.8 仿真异常场景处理

迭代不收敛：达到最大迭代次数仍未收敛时，自动终止计算，弹窗提示可能原因（网格过细、残差阈值过小、材料参数异常），并给出调整建议。

几何建模失败：参数超出合理范围导致无法生成仿真网格时，精准定位异常参数并提示修正。

大模型内存预警：20 腔以上精细网格模型，启动仿真前弹窗提示模型较大，可能导致计算缓慢或浏览器卡顿，是否继续。

## 4.7 仿真结果可视化模块（二期）

仿真求解完成后，系统以多种可视化形式展示结果，帮助工程师直观理解磁场分布状态。

| 可视化类型 | 展示内容 | 交互功能 |
| --- | --- | --- |
| 磁密云图 | 根据各单元 B_mag 值进行梯度彩色渲染，蓝->绿->黄->红对应低->高磁密 | 缩放、数据点拾取（显示具体坐标和磁密值）、颜色图例 |
| 磁力线分布图 | 基于矢量磁位 A 的等值线生成磁力线走向 | 磁力线密度可调、叠加在截面图上显示 |
| 磁密分布曲线 | 单腔生坯沿弧面/宽度方向的磁密分布曲线 | X/Y 轴范围调整、数据点悬停查看 |
| 多腔对比柱状图 | 各模腔平均磁密 B_bar 的对比柱状图 | 点击柱体查看该腔详细数据 |
| 磁通占比饼图 | 有效磁通与漏磁通的比例关系 | 图例显示各项占比百分比 |

## 4.8 多方案对比与优化分析模块（二期）

### 4.8.1 对标分析

选择两个或多个已保存方案后，系统自动生成对比表格，列出各方案的关键指标差值和偏差率。

| 指标 | 方案A | 方案B | 差值 | 偏差率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均磁密 B_bar (Gs) | 8824 | 9003 | +179 | +2.0% |
| 不均匀度 delta (%) | 0.93 | 1.19 | +0.26 | +28.0% |
| 磁通利用率 eta (%) | -- | -- | -- | -- |

### 4.8.2 单变量梯度扫描

用户选择一个参数作为扫描变量（如生坯厚度 h），设定扫描范围和步长，系统自动逐点求解，输出该参数变化与磁场性能指标的变化曲线图。用于评估尺寸敏感度和确定最优参数区间。

## 4.9 数据导出与报告生成模块（二期）

| 导出类型 | 格式 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 仿真数据导出 | Excel/CSV | 各单元磁密、磁通等原始仿真数据 |
| 仿真图形导出 | PNG/PDF | 磁密云图、磁力线图、对比曲线等高清图形 |
| 标准化仿真报告 | PDF | 包含参数清单、截面图、仿真结果、指标汇总的完整报告，支持自定义企业模板 |

### 标准化仿真报告完整结构

报告必须按固定章节结构生成，开发可直接据此实现模板化输出：

1. 报告封面：项目名称、模具型号、设计人、日期、版本号。

2. 目录

3. 方案概述：模具类型、应用场景、设计依据（对应规范章节）。

4. 模具参数清单：输入参数、自动计算参数、材料配置、模腔配置。

5. 仿真配置：网格精度、收敛残差、励磁参数、求解维度。

6. 核心指标汇总表：所有工艺指标数值 + 合规判定结论（合格/不合格/预警）。

7. 可视化附图：模具截面图、磁密云图、磁力线分布图、磁密曲线、多腔对比图。

8. 结论与优化建议：方案整体评价、取向选型建议、结构优化方向。

9. 附录：核心计算公式说明。

10. 落款：审核、批准栏。

# 五、技术约束

| 约束项 | 说明 |
| --- | --- |
| 技术栈 | Vue 3 + Vite + Element Plus，SVG 渲染截面图 |
| 浏览器兼容 | Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 90+ |
| 截面图渲染 | SVG 矢量格式，支持缩放/平移/悬停交互 |
| 参数联动延迟 | 输入变化到截面图重绘 <= 300ms |
| 仿真求解（二期） | 前端 Web Worker 执行有限元计算，不阻塞 UI |
| 数据存储 | 一期使用浏览器 localStorage 保存方案；二期可扩展为后端存储 |
| 部署方式 | 一期为纯前端单页应用，无需后端服务 |

## 5.1 计算性能基准（二期）

前端有限元求解需在合理时间内完成，系统定义以下性能基线，作为二期验收依据：

| 场景 | 网格规模 | 求解时间上限 | 内存占用上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单腔 2D 平面 | ~5000单元 | <= 30秒 | <= 200MB |
| 10腔 2D 平面 | ~50000单元 | <= 3分钟 | <= 500MB |
| 20腔 2D 平面 | ~100000单元 | <= 5分钟 | <= 800MB |
| 精细网格（自定义） | >100000单元 | <= 10分钟 | <= 1GB |

1. 求解在 Web Worker 中异步执行，UI 线程始终保持响应。

2. 求解过程中提供实时进度条（百分比+预估剩余时间），支持中途取消。

3. 超过内存上限时自动降级为中等网格精度并提示用户，避免浏览器崩溃。

# 六、分阶段交付里程碑

明确两期的交付节点与验收入口，作为项目管理依据：

| 阶段 | 里程碑 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期 | 功能开发完成 | 参数化绘图系统、方案管理、数据导出 | 通过4.10验收标准全部测试用例 |
| 一期 | DXF兼容性验证 | 多版本CAD软件实测报告 | AutoCAD 2020/2022/2024、SolidWorks 2022无异常 |
| 一期 | 用户验收 | 用户试用反馈报告 | 核心用户确认满足日常设计需求 |
| 一期 | 正式上线 | 部署文档、操作手册 | 生产环境稳定运行 |
| 二期 | 仿真引擎开发 | 有限元求解内核、材料库 | 单腔求解精度与Maxwell对标误差<3% |
| 二期 | 单腔精度对标 | 精度验证报告 | 典型模具仿真结果与Maxwell一致 |
| 二期 | 多腔功能开发 | 多腔耦合仿真、不均匀度计算 | 10腔模型中等网格<=15分钟 |
| 二期 | 可视化与报告开发 | 磁密云图、磁力线、标准化报告 | 报告结构符合4.9定义 |
| 二期 | 全流程验收 | 端到端测试报告 | 一期+二期全流程无阻塞问题 |
| 二期 | 正式上线 | 部署文档、培训材料 | 生产环境稳定运行 |

# 七、数据兼容与迁移规则

1. 一期保存的本地方案，可直接在二期一键启动仿真，无需重复录入参数。

2. 系统版本升级时，本地存储的历史方案自动兼容迁移，不丢失数据。

3. 导出的 JSON 方案文件向下兼容，高版本可打开低版本文件。

# 八、参考文档

1. 企业内部规范，QHM-0080-2026 永磁铁氧体瓦磁模具磁路设计规范（2026年6月版）

2. 瓦磁模具磁路仿真计算系统功能说明书（含全套仿真计算公式）

# 九、术语与缩略语表

以下为本文档及系统中使用的核心术语定义，确保研发、测试、业务各方理解一致：

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 生坯 | 未烧结的铁氧体成型坯体 |
| 取向 | 磁场成型过程中磁粉的排列方向，分为平行、径向、汇聚等 |
| 磁密 | 磁感应强度，单位特斯拉 (T) 或高斯 (Gs) |
| 不导磁层 | 模具中用于调整磁路分布的非导磁结构层 |
| 磁通利用率 | 有效作用于生坯的磁通占总励磁磁通的比例 |
| 模腔阵列 | 多腔模具中多个成型腔的并列排布结构 |
| delta_single | 单腔磁场不均匀度，(B_max - B_min) / B_bar * 100% |
| delta_array | 多腔磁场不均匀度，各腔平均磁密的极差除以总平均磁密 |
| DXA | Word文档尺寸单位，1440 DXA = 1 英寸（文档排版用） |